# 스마트팩토리 관제·모니터링 시장 개요

## 1. 관제·모니터링 시스템의 역할

스마트팩토리에서 관제 시스템은
MOM(Manufacturing Operations Management), MES, SCADA, HMI, Production Monitoring등의 형태로 구축되며 다음 기능을 담당한다.

- 설비·공정·AGV·RobotArm·PLC 데이터 실시간 수집 및 시각화

- 공정 이상 감지 및 알람 제공

- 이벤트·오류·상태 정보를 기록하여 이력 분석 가능

- 운영자의 가시성(Visibility) 및 의사결정 속도 향상

즉, 공장 전체의 상황을 빠르게 인지하고 대응하기 위한 핵심 관리 시스템이다.

## 2. 글로벌 시장 성장 요약

### ✔ Manufacturing Operations Management(MOM)

- 2025년 196억 달러 → 2030년 444억 달러

- 연평균 성장률(CAGR) 17.7%

- 공정 통합·실시간 운영 관리 솔루션 수요 증가

- (출처 : Mordor Intelligence)

### ✔ Production Monitoring(생산 모니터링)

- 2025년 63.8억 달러 → 2034년 114.8억 달러

- 연평균 성장률(CAGR) 6.8%

- 생산량·설비 가동률(OEE)·불량률 등을 실시간으로 확인하려는 니즈 확대

- (출처 : Business Research Insights)

## 3. 핵심 요약

- 스마트팩토리에서 관제 시스템은 공정·설비·AGV·로봇 데이터를 한눈에 보기 위한 필수 구성 요소

- 글로벌 시장에서도 실시간 모니터링·운영 관리(MOM/Production Monitoring) 분야는
스마트팩토리 내에서 독립적인 성장 카테고리로 빠르게 확대 중

- 기업들은 단순 자동화를 넘어,
공장 전체 상황을 실시간으로 모니터링하는 기능을 중요하게 요구하고 있음

# 문제 인식

스마트팩토리 구축 과정에서 기존 MOM / Production Monitoring 시스템을 사용할 때 다음과 같은 실질적 한계가 존재한다.

## 1. 이기종 장비 통합의 어려움

- AGV, 로봇암, PLC 등 장비별로 제조사·프로토콜·데이터 구조가 모두 다름

- 기존 MOM/MES 시스템은 특정 장비만 지원하는 경우가 많아
모든 장비의 데이터를 하나의 화면에서 통합 모니터링하기 어려움

- 그 결과 운영자는 여러 시스템을 왔다 갔다 해야 하고,
실시간으로 전체 공정의 상태를 한눈에 파악하기 어려움

## 2. 이력·로그 기반 분석 기능 부족

- 기본 제공 로그는 단순한 이벤트 기록 수준으로 제한됨

- 공정 개선, 오류 원인 파악, 장비 성능 분석을 위해 필요한
상세 이력·상태 변화를 축적·조회하는 기능이 충분하지 않음

- 학원 프로젝트에서의 주요 문제:

  - AGV 이동 이력 누락

  - 로봇 동작 상태 로그 미흡

  - PLC 신호 변화 기록 필요

- 종합 분석이 어려워 진짜 문제 원인을 확인하기 어렵다

## 3. 장비 제어 기능의 부재

- MOM/Production Monitoring 시스템은 대부분 상태 조회 중심이며,
장비를 직접 제어(AGV 정지/로봇 초기화/PLC 신호 제어 등)하는 기능이 부족함

- 이로 인해 문제가 발생하면
운영자가 직접 현장으로 이동해 대응해야 하는 비효율 발생

- 다음 상황이 발생함:

  - AGV 비정상 이동 시 즉시 원격 정지 불가

  - 로봇암 에러 시 원격 초기화 불가
→ 현장 대응 속도가 크게 낮아짐

# 문제 인식 요약

- 장비 데이터가 통합되지 않아 전체 상황을 한눈에 보기 어렵다

- 상세 이력/상태 로그가 부족해 문제 분석이 어렵다

- 장비 제어 기능이 없어 긴급 상황 대응이 느리다

# 해결 방안 (Solutions)

## 1. 장비 데이터 통합을 위한 Web 기반 통합 Dashboard 구축

### ✔ 해결 방안

- Web 서버에서 AGV · RobotArm · PLC 데이터를 통합 수집·표준화

- 장비별 프로토콜/데이터 형식을 API 계층에서 통일된 구조로 변환

- 지도, 그래프, 표 등의 UI 컴포넌트를 활용해
모든 장비 상태를 단일 화면에서 시각화

### ✔ 구현 요소

- REST API를 통한 장비별 상태 수집

- 통합 데이터 모델 정의(JSON 기반)

- 실시간 모니터링 UI (지도 기반 AGV Tracking, 로봇 상태, PLC 신호 등)

## 2. 상세 이력·상태 로그 관리 시스템 구축 (DB 기반)

### ✔ 해결 방안

- 장비 상태 변화가 발생할 때마다 Web 서버가
시간·상태·이벤트 정보를 DB에 자동 저장

- 장비별 로그 테이블 설계

  - AGV 이동 로그

  - RobotArm 동작 단계/성공 여부 로그

  - PLC I/O 신호 변화 로그

- Web Dashboard에서 기간별 조회 기능 제공
(필터, 검색, 그래프 분석 등)

### ✔ 구현 요소

- DB 모델 설계 (AGV/Robot/PLC 각각)

- 로그 수집 모듈(API→DB 저장)

- 로그 Viewer UI 페이지 (표/차트 기반)

## 3. 긴급 대응을 위한 Web→API→장비 제어 기능 제공

### ✔ 해결 방안

- 관제 웹에서 버튼 클릭 → API 호출 → 장비 제어 명령 전송 구조 구축

- 주요 제어 기능 개발:

  - AGV 긴급 정지(E-stop)

  - 로봇암 초기화(Home Position)

  - PLC 출력 신호 제어(Test/Toggle)

- 실시간 상태와 연계하여 즉각적 대응이 가능하도록 설계

### ✔ 구현 요소

- 제어 명령 전송 API (POST 기반)

- 장비별 제어 모듈 개발 (Modbus/Serial/Socket 프로토콜 활용)

- UI 버튼 + 안전 확인 알림(Confirm) 구현

# 해결 방안 요약

- Web 기반 통합 Dashboard
→ 모든 장비 상태를 한 화면으로 통합

- DB 기반 이력·상세 로그 시스템 구축
→ 문제 분석·이력 관리·성능 개선 가능

- Web→API→장비 제어 기능 제공
→ 긴급 상황 즉시 대응 가능한 운영 환경 확보

# 예상 개선 효과

## 1. 운영 가시성(Visibility) 향상 – 공정 전체 상황을 즉시 파악 가능

### ✔ 개선 내용

- AGV · RobotArm · PLC 상태를 한 화면에서 실시간 확인

- 장비 간 상호 영향(AGV 대기 → 로봇 지연 등)도 빠르게 인지 가능

- 개별 장비 프로그램을 전부 오가던 불편함 제거

### ✔ 예상 수치 효과

- 공정 상태 파악 시간 단축

- 비정상 상황 발견 속도 대폭 향상

- 운영자 1인이 다수 장비를 동시에 관리 가능

## 2. 장애 원인 파악 및 품질 개선 – 이력기반 분석 강화

### ✔ 개선 내용

- AGV 이동이력, 로봇 작업 이벤트, PLC 신호 변화 등
모든 상태 변화를 DB에 자동 저장

- 장애가 발생했을 때 정확한 발생 시점·상태·이전 기록을 역추적 가능

- 반복되는 오류 패턴 발견, 병목 지점 분석 가능

### ✔ 예상 수치 효과

- 문제 원인 분석 시간 단축

- 재발 방지율 상승 → 동일 오류 발생 빈도 감소

- 공정 병목 제거로 라인 가동률(OEE) 향상

## 3. 긴급 상황 대응 속도 향상 – 원격 제어 기능

### ✔ 개선 내용

- AGV 긴급정지 / 로봇 초기화 / PLC 제어를
웹 대시보드에서 즉시 실행 가능

- 현장 이동 없이 대응 → 반응 시간이 크게 개선

- 안전 사고 및 장비 손상 리스크 감소

### ✔ 예상 수치 효과

- 긴급 대응 시간 단축

- 의도치 않은 충돌·정지로 인한 장비 손실 위험 감소

- 전체 다운타임(비가동 시간) 감소

## 4. 운영 효율 및 인력 비용 절감

### ✔ 개선 내용

- 장비 상태 통합 → 작업자가 직접 이동하거나
장비별 소프트웨어를 켜서 확인하는 시간을 절약

- Web UI에서 모니터링 + 제어 + 로그 관리까지 모두 처리

- 초보자·운영자도 직관적으로 활용 가능

### ✔ 예상 수치 효과

- 현장 점검 업무 시간 감소

- 운영 인력 1명이 담당할 수 있는 장비 수 증가

- 유지보수/점검 효율 전반적으로 향상

# 최종 요약

Web 기반 통합 관제 시스템 도입으로
가시성 향상, 장애 대응 속도 개선, 문제 분석 체계 구축, 다운타임 감소 등
전반적인 공정 운영 효율이 크게 향상