### 1) Backend 한 줄 역할

Flask 백엔드는 OPC UA 이벤트를 받아 시나리오를 실행하고, 결과를 DB에 로그로 남긴 뒤, 필요하면 OPC UA Method로 장비에 명령을 다시 보낸다.

### 2) OPC UA “받는 흐름”(Subscribe → Webhook → API)

- opcua/config.py 의 SUBSCRIBE_NODES에
“어떤 노드 변화 → 어떤 API 호출”을 매핑해둠

- opcua/client.py 가 노드 구독하다가 값이 바뀌면

- opcua/webhook.py 가 내부 API로 {event, value} POST

✅ 결론: 장비 → OPCUA 노드 변화만 일어나면, Flask API가 자동으로 트리거됨

### 3) OPC UA “보내는 흐름”(API → sender → Method Call)

- opcua/sender.py에서 모든 제어를 Method Call로 통일

- payload는 전부 JSON 문자열(String Variant) 로 보내는 방식

  - AMR: go_move, go_positions

  - ARM: go_move

  - PLC: ok_ng_value, ready_state

✅ 결론: 장비 제어는 sender.py 한 곳에서 일관되게 처리

### 4) 실제 시나리오 처리(대표만 2개)

(1) PLC 컨베이어 센서 이벤트

- /plc/conveyor_sensor_check

- 비전 검사 실행(vision_anomaly.py) → 결과를 mission_camera_logs 저장

- PLC에 OK/NG 회신 + AMR에 다음 동작 명령

(2) AMR 상태 이벤트

- /amr/amr_mission_state

- DONE/PICK/ERR/UNLOADING 같은 상태에 따라
ARM/PLC/AMR에 다음 명령을 OPC UA로 보냄

### 5) 로그(추적성)

- 카메라/비전 결과: MissionCameraLog(mission_camera_logs)

- 제어 명령 이력: control_log_service.py → ControlLog(control_logs)

✅ 결론: “무슨 이벤트가 와서 → 무슨 명령을 내렸고 → 성공/실패가 어땠는지” DB로 추적 가능