# 아키텍처 & 프로세스 흐름 설명 정리 (발표자 이해용)

## 1. 전체 구조를 한 문장으로 설명하면

본 시스템은 Flask 기반 웹 서버를 중심으로,
현장 장비는 OPC UA를 통해 연동하고,
모든 상태와 이벤트를 DB 로그로 수집·관리하는 관제 시스템이다.

## 2. 전체 아키텍처 구성 의도

### 구조 설계의 핵심 포인트

- Web / 장비 / DB 역할을 명확히 분리

- 실시간 제어 + 이력 추적을 동시에 만족

- OPC UA의 구독형 통신 특성을 고려해 Worker 분리

## 3. 구성 요소별 역할 요약 (아키텍처 이해용)

### ① Frontend (Dashboard / Control View)

- 관제 화면과 제어 패널 제공

- 페이지 로딩 이후에는 API를 통해 데이터 조회

- 실시간 화면 갱신은 WebSocket 사용 (구조 설명에서는 단순화)

👉 역할 요약
“보여주고, 제어 요청을 전달하는 UI 계층”

### ② Flask Web Server

- 대시보드, 제어 페이지 HTML 템플릿 렌더링

- API 요청을 받아 비즈니스 로직 처리

- DB 접근 및 장비 제어 요청의 중심 허브

👉 역할 요약
“시스템의 중심 제어 서버”

### ③ REST API Layer (/api/v1/...)

- Frontend ↔ Backend 통신 인터페이스

- 상태 조회, 로그 조회, 제어 명령 처리

- OPC UA Worker로부터 전달되는 이벤트 수신 지점

👉 역할 요약
“웹과 장비를 연결하는 단일 진입점”

### ④ OPC UA Worker (Async Python)

- OPC UA Server에 구독(Subscribe) 방식으로 연결

- 장비 상태, 센서 이벤트, 미션 상태를 지속적으로 수신

- 값 변경 이벤트 발생 시 Flask API로 webhook 전달

👉 왜 분리했는가?

- OPC UA는 연결을 항상 유지해야 하는 구독형 통신

- 이를 웹 서버와 같이 돌리면 웹 성능에 부담

- 따라서 별도 Worker 프로세스로 분리하여 안정성 확보

### ⑤ OPC UA Server

- 현장 장비 상태를 노드 형태로 제공

- 상태 읽기(Read) 및 제어 명령 쓰기(Write) 수행

- 장비와 IT 시스템 사이의 표준 인터페이스

### ⑥ Field Hardware (AGV / PLC / Camera / RobotArm)

- 실제 물리 장비

- 직접 Web이나 DB와 통신하지 않음

- OPC UA Server를 통해서만 상태/제어 연동

### ⑦ MariaDB

- 장비 상태, 제어 이력, 미션, 비전 결과 저장

- 모든 이벤트를 로그 중심 구조로 관리

- 관제 화면과 장애 추적의 기준 데이터 역할

## 4. 전체 프로세스 흐름 (발표용 설명)

### ① 사용자 화면 접근

- 사용자가 대시보드 또는 제어 페이지 접속

- Flask 서버가 HTML 템플릿 반환

- 이후 데이터는 API를 통해 비동기 조회

### ② 초기 상태 및 로그 조회

- Frontend가 API로 상태/로그 요청

- API가 DB에서 최신 데이터 조회

- 결과를 JSON으로 반환

- 화면에 현재 장비 상태 표시

### ③ 현장 이벤트 수집 흐름 (OPC UA 구독)

- OPC UA Worker가 서버에 연결하여 노드 구독

- 장비 상태 또는 센서 값 변경 발생

- OPC UA Server가 Worker에게 이벤트 전달

- Worker가 Flask API로 webhook POST

- API가 DB에 상태/이력 로그 저장

👉 이 흐름으로 장비 상태가 자동으로 기록됨

### ④ 사용자 제어 흐름

- 사용자가 제어 패널에서 명령 실행

- Frontend가 API로 제어 요청 전달

- API가 제어 로그를 DB에 저장

- API가 OPC UA Server로 명령 전달

- OPC UA Server가 장비에 제어 수행

- 결과를 API로 반환

- 화면에 제어 결과 표시

## 5. 이 구조의 특징 정리 (발표용 포인트)

- 장비 제어와 상태 수집이 완전히 분리된 흐름

- 모든 동작은 DB 로그로 남아 추적 가능

- 장비 수 증가 시에도

  - OPC UA 구독 노드 추가

  - DB 테이블 확장
→ 구조 변경 없이 확장 가능

- 실무 수준의 장애 분석까지는 시간 제약으로 제한되었지만
추적 가능한 구조는 확보

## 6. 발표자가 기억하면 좋은 한 문장 요약

“이 시스템은 웹 관제, 장비 제어, 상태 수집을 분리하고
OPC UA 구독 이벤트를 중심으로 로그를 쌓는 구조로 설계되었습니다.”