## Backend 파트 요약(발표용)

### 0) Backend 한 문장 역할

Backend(Flask)는 OPC UA 이벤트를 받아 시나리오를 실행하고, 실행 결과를 DB 로그로 남기며, 필요 시 다시 OPC UA Method로 장비에 명령을 보내는 허브다.

# 1) OPCUA “받는 쪽” (Subscribe → Webhook → Flask API)

### 핵심 흐름

- app/hardware/opcua/client.py 가 OPC UA 서버에 연결

- SUBSCRIBE_NODES에 정의된 노드들을 구독

- 값이 바뀌면 datachange_notification() 발생

- app/hardware/opcua/webhook.py 가 내부 Flask API로 POST 전달

  - payload: { event: <name>, value: <val> }

### 설정 파일(구독 대상 관리)

- app/hardware/opcua/config.py

  - OPCUA_SERVER_URL, API_BASE

  - SUBSCRIBE_NODES: “노드 값 변화 → 어떤 Flask API를 때릴지” 매핑 테이블

### 현재 구독 이벤트(대표)

- PLC:

  - read_conveyor_sensor_check → /api/v1/plc/conveyor_sensor_check

  - read_robotarm_sensor_check → /api/v1/plc/robotarm_sensor_check

- ARM:

  - read_send_arm_json → /api/v1/arm/send_arm_json

  - read_arm_place_single → /api/v1/arm/arm_place_single

  - read_arm_place_completed → /api/v1/arm/arm_place_completed

- AMR:

  - read_amr_mission_state → /api/v1/amr/amr_mission_state

요약하면: OPC UA 노드 변화가 “자동으로 Flask API를 호출”해서 시나리오가 진행되게 만들어둔 구조.

# 2) OPCUA “보내는 쪽” (Flask API → sender.py → Method Call)

### 공통 송신 유틸

- app/hardware/opcua/sender.py

  - _call_method() 하나로 Method call을 통일

  - payload(dict)를 json.dumps()해서 String Variant로 전달

  - AMR/ARM/PLC 각각 Method NodeId 상수로 분리

### 사용되는 대표 명령

- AMR:

  - write_amr_go_move({"move_command": "go_home" | "pick_up_zone" | "unloading" ...})

  - write_amr_go_positions({"object_info": [...]})

- ARM:

  - write_arm_go_move({"move_command": "mission_start" | "go_home" | "stop"})

- PLC:

  - write_ok_ng_value({"Anomaly": "OK" | "NG"})

  - write_ready_state({"move_command": "conveyor_move"}) (현재 로직 기준)

요약하면: 모든 장비 제어는 “JSON String 1개”를 OPC UA Method 파라미터로 보내는 방식으로 통일되어 있음.

# 3) “시나리오 실행”을 담당하는 Flask API들 (수신 이벤트별 처리)

## A) PLC 이벤트 처리 (app/api/v1/plc_api.py)

### 1) /conveyor_sensor_check

- 트리거: PLC 센서 값 변화(물체 도착)

- 처리:

  - run_anomaly_inspection_once() 실행(카메라+모델)

  - 결과를 MissionCameraLog로 DB 저장 (ANOMALY)

  - PLC로 OK/NG 회신: write_ok_ng_value()

  - AMR에 하역 진행 명령: write_amr_go_move({"move_command":"unloading"})

  - 제어 결과는 control_logs에 기록

### 2) /robotarm_sensor_check

- 트리거: 로봇암 쪽 센서 이벤트

- 처리:

  - AMR을 픽업존으로: pick_up_zone

  - ARM을 홈으로: go_home

  - 둘 다 control_logs에 기록

## B) ARM 이벤트 처리 (app/api/v1/arm_api.py 실제 파일명은 plc_api.py로 되어있지만 blueprint는 arm_api_bp`)

### 1) /send_arm_json

- 트리거: ARM이 JSON(이미지+결과+좌표)을 OPC UA로 전송

- 처리:

  - base64 이미지 디코딩 → 파일 저장

  - MissionCameraLog에 DB 저장 (JOINT_DETECTION)

  - 프론트에서 Vision Logs로 조회 가능

### 2) /arm_place_single

- 트리거: place 단건 완료

- 처리:

  - PLC 컨베이어 동작 요청: write_ready_state({"move_command":"conveyor_move"})

  - control_logs 기록

### 3) /arm_place_completed

- 트리거: place 전체 완료

- 처리:

  - ARM01의 최신 mission_id 조회

  - 해당 미션 PLACE 성공 로그에서 module_type 목록 추출

  - AMR에 object_info로 전달: write_amr_go_positions({"object_info":[...]})

  - control_logs 기록

## C) AMR 이벤트 처리 (app/api/v1/amr_api.py)

### /amr_mission_state

- 트리거: AMR이 상태(status)를 올림 (DONE/PICK/ERR/UNLOADING)

- 처리(상태별):

  - DONE → AMR go_home

  - PICK → ARM mission_start

  - ERR → AMR go_home

  - UNLOADING → PLC ready_state + AMR unloading

- 모든 제어는 control_logs에 기록 (성공/실패 포함)

# 4) Vision 처리(Backend에서 “검사 실행” 파트)

- app/hardware/vision_anomaly.py

  - 카메라에서 10프레임 캡처

  - 분류(ResNet50)로 module_type 결정(최빈값)

  - 클래스별 memory bank로 anomaly score 계산 후 threshold 비교

  - 마지막 프레임 이미지 저장 + 결과 dict 반환

- 이 결과가 PLC 센서 이벤트(/conveyor_sensor_check)에서 DB 저장 및 제어에 사용됨

# 5) 로그 기록(Backend 공통)

- app/services/control_log_service.py

  - 제어 요청마다 ControlLog 테이블에

    - 어떤 장비(equipment_id)

    - 어떤 명령(action_type)

    - 요청 payload

    - 성공/실패(result_status, message)

  - “자동 제어”는 operator_name = SYSTEM 으로 기록

## 발표용 “Backend 핵심 메시지 3개”

- 구독 기반 자동 트리거: OPC UA 노드 변화 → Flask webhook → 시나리오 자동 실행

- 명령은 Method Call로 통일: 장비 제어는 JSON String을 OPC UA Method로 송신

- 모든 동작은 로그로 추적: Vision 결과는 mission_camera_logs, 제어는 control_logs로 남김